# 项目说明

一、项目概况

1、项目名称：聊城市茌平区贾寨镇人民政府2025年农业废弃物资源化利用基地建设项目

2、供货期限：自合同签订之日起至45日内供货安装完成。

3、交付地点：聊城市茌平区贾寨镇人民政府

二、设备参数

包B:

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 参数 | 单价控制价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发酵罐 | 35立方 | 1台 | 1.外形尺寸:≤12000mmx2000mm; ★2.简体厚度>10mm,两边封头>12mm; ★3.底座H钢≥(200mmx200mm); ★4.托轮<450mmx180mm2，铸钢材质, 5 动力齿圈，14 x179 齿，铸钢材质; 6.滚筒驱动电机，F47 型减速机; 7.污水排放，Φ62 管道; 8.废气排放 400 引风机; 9.出料绞龙≥220mm; 10 进料绞龙≥220mm; ★11 处理能力>10m3/天; ★12.处理过程≤3天 ★13.能耗<3-5 度电/天 ★14 料筒总加热功率≤10kw; ★15 总装机功率≤22kw; ★16.设备总重>25 吨; ★17.占地面积≤120m2; 18.主机用途:粪、污泥、农业废弃物等需要发酵的其他有机物料20.腐熟程度 100%，无臭、无菌。 |  |
| 2 | 生产灌装线 | 盘式搅拌机PJ1600*500、7.5KW | 1台 | 1.技术参数：规格：PJ1600×500 搅拌机内径：φ1600mm 壁高：H=500mm 盘底：δ=8㎜ 盘边：δ=6㎜ 转速：15r/min 电机型号：Y160M2-6 N=7.5kw ★生产效率：5~8t/h 外型尺寸：≤1900×1840×1955 2.材质说明：搅拌盘Q235B；主轴45钢调质，轴承座HT250、联轴器ZG270-500 |  |
|  |  | 分料器PJ2000*500、15KW | 1台 | 1.技术参数：规格：PJ2000×500 搅拌机内径：φ2000mm 壁高：H=500mm 盘底：δ=10㎜ 盘边：δ=8㎜ 转速：15r/min 电机型号：Y180M-6 N=15kw ★生产效率：8-10t/h 2.材质说明：搅拌盘Q235B；主轴45钢调质，轴承座HT250、联轴器ZG270-500 |  |
|  |  | 筛分机GS1200*4.5m | 2台 | 型号; GS1.2*4.5m; 小时产量; ★5-12(m³/h). 电机; 三相异步电动机. 电机型号TYPE; Y160M2-6; 编号NO.. 电压/频率; 380V/50HZ; 电机功率; 7.5(kW). 筛体制作说明; Φ1200×4500. 主轴无缝管直径; 18mm×φ159; 材质; 20. 支撑; 5mm×φ42; 进料环板厚; 10mm. 内环扁钢; 8mm×60; 压环扁钢; 4mm×40. 主架体; 方管100; 料仓板厚; 3mm. 清理装置; 滚刷; 轴; 40Cr调质. 筛网; 304材质; 十字滑块联轴器; Φ110×28--φ80*24. 配套减速机; 减速机. 型号; ZQ400; · 润滑油; 极压齿轮油. 输入; 960r/min; 中心高; 250. |  |
|  |  | 包装秤及料仓GL1200*7m | 1套 | 标准配置:3米输送机、缝包机、立柱、定量给料机构、夹袋称重机构 给料方式:双速重力式给料 夹袋方式:双气缸皮带夹袋 称量范围:25-50kg 称量精度:±0.2% ★称量速度:200-300包/时 耗电耗气:1.0KW、0.4-0.6MPa压缩空气1m³/h |  |
| 3 | 挤压造粒机 | 产量3-5吨/台/小时 | 1台 | ★产量≥3-5吨/台/小时 辊皮250-400，电机功率≤ 37kw 磨具材质20CrMoT，6毫米颗粒 减速机224，硬齿面 长≤1960mm，宽≤980mm，高≤2000mm |  |